5. VIBRAŢII ÎN SISTEME CONTINUE

Sistemele continue sunt acele sisteme mecanice la care masele elementelor deformabile sunt comparabile cu masele elementelor considerate rigide.

La aceste sisteme:

- forţele de inerţie sunt distribuite în tot volumul;

- deplasarea (elongaţia) este exprimată printr-o funcţie continuă depinzând de poziţia punctului şi de timp;

- sistemul are un număr infinit de grade de libertate, corespunzător infinităţii de valori cu care funcţia deplasare descrie, la un moment dat, poziţia punctelor corpului.

5.1. VIBRAŢIILE TRANSVERSALE ALE BARELOR DREPTE

Se consideră bare drepte prismatice, cu un plan de simetrie (xOy). În prezenţa momentelor încovoietoare (M z) variabile în timp, se produc vibraţii transversale în planul de simetrie (fig.

Fig. 5.1.1

5.1.1). Ecuaţia fibrei medii deformate:

d2yd x2=−M(x)E Iz,                       (5.1.1)

în care M(x)=Mz este momentul încovoietor în

secţiunea x, iar EIz este rigiditatea la încovoiere a barei.

Relaţia (5.1.1) se derivează succesiv în raport cu x:

d3yd x3=−1E Iz⋅d M(x)d x=−1E Iz⋅T(x);

d4yd x4=−1E Iz⋅d T(x)d x=−1E Iz⋅[−p(x)] ; d4yd x4=p(x)E Iz;                               (5.1.2)

s-au utilizat relaţiile diferenţiale între eforturi:    d M(x)d x=T(x); d T(x)d x=−p(x),

unde  p(x)  este sarcina distribuită pe unitatea de lungime a grinzii.

În continuare, deplasările y se vor nota cu  v(x, t).

Sarcina p(x) cuprinde:

- forţele de inerţie (deformata dinamică fiind deformata statică dacă la sarcini se mai adaugă forţele de inerţie):   −ρ⋅A⋅1⋅∂2v∂ t2;

- forţele perturbatoare  f(x, t) ; deci:   p(x)=−ρ⋅A⋅∂2v∂ t2+f(x,t),                                        (5.1.3)

cu care ecuaţia (5.1.2) devine:    ∂4v∂ x4+ρ AE Iz⋅∂2v∂ t2=f(x,t)E Iz,                                                    (5.1.4)

numita ECUAŢIA DE MIŞCARE.

Funcţia deplasare  v(x,t)  trebuie să satisfacă:

A) Condiţii iniţiale (la t = 0):     v(x, 0) = h(x);       ∂ v∂ t|t = 0=g(x)                                            (5.1.5)

B) Condiţiile la limită (determinate de modul de rezemare în secţiunea  x = xo):

a) încastrare rigidă:   - sageata nula  v(xo , t) = 0;        - rotire nula  ∂ v∂ x|x = xo=0;

b) rezem simplu rigid:   - sageata nula  v(xo , t) = 0;       - moment încovoietor nul

M=−E Iz ∂2v∂ x2=0; ∂2v∂ x2|x = xo=0

5.1.1. VIBRAŢIA LIBERA  [ f (x, t) = 0]

Pentru ecuaţia (5.1.4) se caută soluţii de forma:  v(x,t) = yo .Y(x).sin (p t +  ),            (5.1.6)

yo fiind o constantă de dimensiunea unei lungimi, iar Y(x) este o funcţie adimensională; ecuaţia mişcării este:     d4Yd x4−ρ AE Iz p2 Y=0.                                                                                       (5.1.7)

Se notează:   ρ AE Iz p2=α4.                                                                                            (5.1.8)

Ecuaţia diferenţială cu coeficienţi constanţi şi omogenă (5.1.7) are ecuaţia „în r”:

r 4 -  4 = 0;           r1,2 =   i  ;          r3,4 =   ,

deci:   Y(x) = C1 sin x + C2 cos x + C3 sh x + C4 ch x,                                                    (5.1.9)

cu derivatele:   Y’(x) =  ( C1 cos x - C2 sin x + C3 ch x + C4 sh x )

Y”(x) =  2 (- C1 sin x - C2 cos x + C3 sh x + C4 ch x)                          (5.1.10)

Y’”(x) =  3 ( - C1 cos x + C2 sin x + C3 ch x + C4 sh x ).

Pentru x = 0:

Y(0)=C2+C4Y'(0)=α(C1+C3) → C1=12α[Y'(0)−1α2Y' \( 0 \)  \]  {} # 
 right none  left lbrace C rSub { size 8{2} } = {  {1}  over  {2} }  \[ Y \( 0 \)  -  {  {1}  over  {α rSup { size 8{2} } } } Y(0)]                      (5.1.11)

Cu acestea, (5.1.9) devine:

Y(x)=Y(0)⋅ 12(ch α x+cos α x)+ Y'(0)⋅12α(sh α x+sin α x)+ +Y \( 0 \)  cdot  {  {1}  over  {2α rSup { size 8{2} } } }  \(  ital ch`α`x - cos`α`x \) +Y'
            (0)⋅12α3(sh α x−sin α x)                (5.1.12)

Se notează FUNCŢIILE LUI KRÎLOV:

S(α x)= 12(ch α x+cos α x); T(α x)=12(sh α x+sin α x);U(α x)=12(ch α x−cos α x); V(α x)=12(sh α x−sin α x),                    (5.1.13)

ale căror derivate sunt:     S’( x)=  .V( x);      T’( x)=  .S( x);

U’( x)=  .T( x);      V’( x)=  .U( x).                                    (5.1.14)

(5.1.12) se scrie acum:

Y(x)=Y(0)⋅S(α x)+ 1α⋅Y'(0)⋅T( α x)+1α2⋅Y \( 0 \)  cdot U \( α`x \) + {  {1}  over  {α rSup { size 8{3} } } }  cdot Y'
        (0)⋅V(α x),           (5.1.15)

iar derivatele au expresiile:

Y'(x)=α⋅Y(0)⋅V(α x)+ Y'(0)⋅S( α x)+1α⋅Y \( 0 \)  cdot T \( α`x \) + {  {1}  over  {α rSup { size 8{2} } } }  cdot Y'
            (0)⋅U(α x)Y \( x \) =α rSup { size 8{2} }  cdot Y \( 0 \)  cdot U \( α`x \) +`α cdot Y' \( 0 \)  cdot V \( `α`x \) +Y(0)⋅S(α x)+1α⋅Y' \( 0 \)  cdot T \( α`x \)  {} # 
Y'(x)=α3⋅Y(0)⋅T(α x)+ α2⋅Y'(0)⋅U( α x)+ α⋅Y \( 0 \)  cdot V \( α`x \) +Y'
            (0)⋅S(α x)

(5.1.15’)

În concluzie, remarcăm că soluţiilor particulare: sin x , cos x , sh x , ch x  din (5.1.9) li se preferă alte patru soluţii (5.1.13), combinaţii ale precedentelor.

Constantele de integrare [sau: Y(0), Y’(0), Y’’(0) şi Y’’’(0)] se determină din condiţiile la limită.

APLICAŢIE

Să se studieze vibraţiile libere ale barei omogene din figura 5.1.2, încastrată la ambele

capete.

Condiţiile la limită (la xo = 0 si xo = l):

Fig. 5.1.2

v(xo , t) = 0;      ∂ v∂ x|x = xo=0,                                      (a)

introduse în (5.1.6) dau:

- pentru  xo = 0:    Y(0) = 0;      Y’(0) = 0;

- pentru  xo = l:     Y(l) = 0;       Y’(l) = 0;                                          (b)

cu aceste valori (5.1.15) devine:

Y(x)=1α2⋅Y \( 0 \)  cdot U \( α`x \) + {  {1}  over  {α rSup { size 8{3} } } }  cdot Y'
        (0)⋅V(α x),

Y'(x)=1α⋅Y \( 0 \)  cdot T \( α`x \) + {  {1}  over  {α rSup { size 8{2} } } }  cdot Y'
        (0)⋅U(α x),                                              (c)

deci:    Y(l)=1α2⋅Y \( 0 \)  cdot U \( α`l \) + {  {1}  over  {α rSup { size 8{3} } } }  cdot Y'
        (0)⋅V(α l),

Y'(l)=1α⋅Y \( 0 \)  cdot T \( α`l \) + {  {1}  over  {α rSup { size 8{2} } } }  cdot Y'
        (0)⋅U(α l),                                                                    (d)

S-a obţinut un sistem omogen, cu necunoscutele Y’’(0) si Y’’’(0), ce are soluţii nebanale dacă:

Δ=1α2⋅U(α l)1α3⋅V(α l)1α⋅T(α l)1α2⋅U(α l)=0,  reprezentând ecuaţia pulsaţiilor proprii ( îl conţine pe p):   U 2( l) - T( l).V( l) = 0;       14(ch α l−cos α l)2−14(sh α l+sin α l)(sh α l−sin α l)=0;

ch α l⋅cos α l=1.                                                                                (e)

Ecuaţia transcedentă (e), care este de forma: cos β=1ch β, are o infinitate de soluţii (fig.

5.1.3):          n =  n l,  (n = 1, 2, . . . );                                 (f)

 1 = 4,73;  2 = 7,85;  n = 2 n+12 π, pentru n > 2.

Fig. 5.1.3

(5.1.8) devine:

ρ AE Iz pn2=αn4 → pn=αn2E Izρ A=βn2l2 E Izρ A.          (g)

Dacă în ecuaţiile (d) ţinem cont de (f), rezultă:

Yn \( 0 \) = -  {  {1}  over  {α rSub { size 8{n} } } }  cdot  {  {V \( β rSub { size 8{n} }  \) }  over  {U \( β rSub { size 8{n} }  \) } }  cdot Y'
        (0)=−1αn⋅U(βn)T(βn)⋅Y' \( 0 \) } {,  (n = 1, 2, . . . );                        (h)

Forma deformatei grinzii care vibrează armonic cu pulsaţia  p n  este dată de  funcţia proprie

Yn (x), care se obţine din (c), având în vedere (h):

Yn(x)=1αn3⋅Yn' \( 0 \)  cdot  \[ `V \( α rSub { size 8{n} } `x \)  -  {  {V \( β rSub { size 8{n} }  \) }  over  {U \( β rSub { size 8{n} }  \) } }  cdot U \( α rSub { size 8{n} } `x \)  \] } {,                                           (i)

unde constanta Yn”’(0) este arbitrară.

Mişcarea liberă cu pulsaţia  p n  şi  funcţia proprie Yn (x) determină MODUL PROPRIU DE VIBRAŢIE DE ORDINUL n:   vn (x,t) = yo n .Yn (x).sin (pn t +  n ).                                               (j)

Pentru ca vibraţia să se producă dupa modul propriu de vibraţie de ordinul n este necesar să se asigure mişcarii condiţii iniţiale speciale:

vn(x,0)=h(x)=an Yn(x)=yo n Yn(x)⋅sinθn                                      (k)

Ultimele egalităţi din acest sistem de ecuaţii ne dau:

yo n⋅sinθn=an → yo n=an2+(bnpn)2; tg θn=pn⋅anbn.                  (l)

Mişcările libere – în general – nu sunt vibraţii armonice, dar pot fi reprezentate ca o suprapunere de moduri proprii de vibraţie:  v(x,t)=n=1∞yo n⋅Yn(x)⋅sin(pn t+θn),                       (m)

din care deducem:   v(x,0)=n=1∞yo n⋅Yn(x)⋅sinθn=h(x)                                                       (n)

Constantele  yo n  şi  n  se determină folosind ortogonalitatea funcţiilor proprii:

0ℓYn(x)⋅Ym(x)⋅dx=0 , pentru m≠n

Relaţiile (n) le înmulţim cu  Yn (x).dx  şi le integrăm:

0ℓyo n⋅Yn2(x)⋅sinθn⋅dx=yo n⋅Bn⋅sinθn=0ℓh(x)⋅Yn(x)⋅dx;

ultimele egalităţi din fiecare rând formează un sistem de doua ecuaţii cu necunoscutele  yo n  şi

tg n .

Modificarea condiţiilor la limită conduce la schimbarea pulsaţiilor proprii şi a funcţiilor proprii.

5.1.2. VIBRAŢII TRANSVERSALE FORŢATE

Se consideră forţa perturbatoare distribuită:      f (x, t) =  fo (x).sin  t;                       (5.1.16)

ecuaţia de mişcare (5.1.4) devine:   ∂4v∂ x4+ρ AE Iz⋅∂2v∂ t2=fo(x)E Iz⋅sinω t.                                   (5.1.17)

Deplasările v (x, t) ale secţiunilor grinzii în vibraţia forţată se iau sub forma unei funcţii armonice în timp, sincronă şi în fază cu excitaţia:  v (x, t) =  Yo (x).sin  t,                            (5.1.18)

pentru care ecuaţia (5.1.17) ia forma: d4Yo(x)d x4−ρ AE Iz⋅ω2⋅Yo(x)=fo(x)E Iz.                            (5.1.19)

Funcţia Yo (x), soluţie a ecuaţiei (5.1.19) dă amplitudinile mişcării în lungul grinzii, când satisface condiţiile la limită; aceste condiţii vor fi implicit îndeplinite dacă Yo (x) se consideră sub forma unei dezvoltări în serie de funcţii proprii  Yn (x):Yo(x)=n=1∞Cn⋅Yn(x).                       (5.1.20)

(5.1.19) se scrie acum:

n=1∞Cn d4Yn(x)d x4−ρ AE Iz⋅ω2⋅n=1∞Cn⋅Yn=fo(x)E Iz;n=1∞Cn (d4Yn(x)d x4−ρ AE Iz⋅ω2⋅Yn)=fo(x)E Iz                                  (5.1.21)

în care Yn  este soluţia ecuaţiei vibraţiei libere:   d4Yd x4−ρ AE Iz⋅p2⋅Y=0,  pentru  p = pn :

d4Ynd x4=ρ AE Iz⋅pn2⋅Yn=αn4⋅Yn.                                                     (5.1.22)

(5.1.21) devine:    n=1∞Cn (αn4⋅Yn−ρ AE Iz⋅pn2⋅Yn⋅ω2pn2)=po(x)E Iz;

n=1∞Cn ⋅αn4(1−ω2pn2)⋅Yn(x)=po(x)E Iz.                                                 (5.1.23)

Înmulţim egalitatea (5.1.23) cu Yn (x).dx şi o integrăm având în vedere proprietatea de ortogonalitate a funcţiilor proprii:

Cn ⋅αn4⋅(1−ω2pn2)⋅0ℓYn(x)⋅Yn(x)⋅dx=0ℓpo(x)E Iz⋅Yn(x)⋅dx;

Cn =1E Iz Bn⋅αn4⋅(1−ω2pn2)⋅0ℓpo(x)⋅Yn(x)⋅dx.                                   (5.1.24)

Dacă forţa perturbatoare  Po .sin  t  este concentrată în secţiunea  x = xo , se utilizează funcţia Dirac  (x), definită în cap. 3.2.11:   po (x) = Po .  (x - xo).                                        (5.1.25)

Introducem expresia (5.1.25) în (5.1.24):

Cn =PoE Iz Bn⋅αn4⋅(1−ω2pn2)⋅0ℓδ(x−xo)⋅Yn(x)⋅dx;

Cn =Po⋅Yn(xo)E Iz Bn⋅αn4⋅(1−ω2pn2).                                                     (5.1.26)

Când   = pn , din relaţiile (5.1.24 şi 26) rezultă  Cn  , fenomen numit REZONANŢĂ.

5.2. VIBRAŢIILE DE RĂSUCIRE ALE BARELOR DREPTE, de secţiune circulară

Considerăm un tronson de lungime dx (fig. 5.2.1)

detaşat dintr-o bară cu rigiditatea la rasucire G.Ip şi momentul de inerţie masic pe unitatea de lungime J [Kg.m2 / m = Kg.m].

Fig. 5.2.1

Bara execută vibraţii de răsucire sub acţiunea momentului perturbator distribuit Mto(x,t),  numit şi moment specific (ce acţionează pe unitatea de lungime), măsurat în [N.m / m = N]; deci asupra tronsonului acţionează momentul Mto(x,t).dx .

În vibraţie, secţiunea x se roteşte faţă de poziţia sa de echilibru static cu unghiul  (x,t), iar secţiunea (x + dx) cu:

 (x + dx, t) ϕ(x,t)+∂ϕ∂x⋅dx.

d Mf  este momentul forţelor de inerţie, iar Mt este momentul în secţiunea x:  Mt = Mt (x,t); în capătul din dreapta: Mt(x+dx,dt)≃Mt(x,dt)+∂Mt∂x⋅dx, având sensul corespunzator momentului interior în secţiunea (x + dx).

Echilibrul dinamic al tronsonului dx:

Mt+∂Mt∂x⋅dx−Mt+Mto⋅dx−dMf=0 ; ∂Mt∂x⋅dx+Mto=∂Mf∂x.                   (5.2.1)

Între momentul din secţiune Mt  şi răsucirea specifică θ=∂ϕ∂x există relaţia (cunoscută din „Rezistenţa materialelor”):  Mt = G.Ip . = G.Ip .∂ϕ∂x,	                                                    (5.2.2)

deci:     ∂Mt∂x=G Ip ∂2ϕ∂x2.                                                                                                           (5.2.3)

Momentul forţelor de inerţie pe unitatea de lungime a barei: ∂Mf∂x=J ε=J ∂2ϕ∂t2.     (5.2.4)

Având în vedere expresiile (5.2.3 şi 4), relaţia (5.2.1) se scrie:

G Ip ∂2ϕ∂x2+Mt o(x,t)=J ∂2ϕ∂t2,                                                      (5.2.5)

reprezentând ecuaţia vibraţiilor forţate de răsucire ale barelor drepte.

5.2.1. VIBRAŢIA LIBERĂ

Ecuaţia acestei vibraţii se obţine din (5.2.5), în care se ia:    Mt o (x,t) = 0,                   (5.2.6)

deci:      G Ip ∂2ϕ∂x2=J ∂2ϕ∂t2.                                                                                                       (5.2.7)

Funcţiile   (x,t)  trebuie să satisfacă:

a) Condiţiile iniţiale (care precizează rotirea  şi viteza de rotire    / t  la timpul  t = 0, pentru fiecare secţiune a barei):    (x,0) = f (x);      ∂ϕ∂ t|t=0=g(x).                                                      (5.2.8)

b) Condiţiile la limită (care indică modul de rezemare la capete):

b.l) bara liberă la  x = 0  şi  x = l; din expresia (5.2.2) se deduce:

Mt (0,t) = G.Ip .∂ϕ∂x|x = 0=0;      Mt (l,t) = G.Ip .∂ϕ∂x|x = l=0.                                  (5.2.9)

b.2) bara încastrată la capete:    (0,t) = 0;        (l,t) = 0.                                            (5.2.9’)

Pentru ecuaţia (5.2.7) se caută soluţii de forma:   (x,t) = o . (x).sin (p t + ),       (5.2.10)

reprezentând mişcarea armonică şi în fază a tuturor punctelor barei, cu amplitudinile o . (x) variind de la secţiune la secţiune. (5.2.7) devine:  d2Φd x2+p2 JG Ip Φ=0.                               (5.2.11)

Cu notaţia:   p2 JG Ip=α2,                                                                                          (5.2.12)

ecuaţia (5.2.11) are soluţia:    (x) = C1 sin x + C2 cos x.                                                  (5.2.13)

Condiţiile la limită (ce trebuiesc satisfăcute la orice moment t) se transformă în condiţii pentru funcţia  (x); de exemplu, pentru bara liberă având în vedere expresia (5.2.10), condiţiile (5.2.9) devin:      d Φd x|x=0=0; d Φd x|x=l=0,                                                                                                (5.2.14)

în care introducem (5.2.13) şi rezultă:   C1 = 0;      C2 sin l = 0;                                        (5.2.15)

cum    0  şi  C2  0 , deducem că  sin l = 0, deci   l = n , sau:

 = n  / l , (n = 1, 2, . . .).                                                     (5.2.16)

(5.2.13) devine:   Φn(x)=C2 cosn πlx, (n = 1, 2, . . .),                                              (5.2.17)

reprezentând o infinitate de funcţii care satisfac ecuaţia de mişcare şi condiţiile la limită.

(5.2.10) se scrie:    n (x,t) = o n . n (x).sin (p n t +  n), (n = 1, 2, . . .),                    (5.2.18)

expresie numită MOD PROPRIU DE VIBRAŢIE de ordinul n.

Din relaţiile (5.2.12 şi 16) rezultă pulsaţiile proprii:

pn =n πl G IpJ,  (n = 1, 2, . . .),                                                 (5.2.19)

Expresiile: Φn(x)=cosn πlx, (n = 1, 2, . . .),                                                             (5.2.20)

sunt numite FUNCŢIILE PROPRII (ale barei libere);  o  conţine şi pe C2 .

Funcţiile proprii satisfac condiţiile de ortogonalitate:

0lΦn(x)⋅Φm(x)⋅dx=0, pentru n≠m                                          (5.2.21)

Verificare – pentru funcţiile proprii ale barei libere (5.2.20):

I=0lcosn πlx⋅cosm πlx⋅d x=12 0lcos(m−n) πlx⋅d x+12 0lcos(m+n) πlx⋅d x= =12 l(m−n) π sin(m−n) πlx|0l+12 l(m+n) π sin(m+n) πlx|0l= = l2 π sin(m−n) πm−n+sin(m+n) πm+n=l2 π sin(m−n) πm−n;

pentru  m  n    I = 0,  iar pentru  m = n    I=l2 limm → nsin(m−n)π(m−n)π=l2.

Pentru un mod propriu de vibraţie (5.2.18), condiţiile iniţiale (5.2.8) devin:

n (x,0) = o n . n (x).sin n = f (x);   ∂ϕn∂t|t = 0=o n . n (x). p n . cos n = g (x).         (5.2.22)

În general, când condiţiile iniţiale sunt oarecare, mişcarea liberă rezultantă este o suprapunere de moduri proprii de vibratie:  ϕ (x,t)=n = 1∞ϕo n⋅Φn(x)⋅sin(pnt+θn),        (5.2.23)

unde constantele  o n  şi  n  se determină din condiţiile iniţiale, prin dezvoltarea funcţiilor f  şi  g în serii de funcţii proprii: f (x)=n = 1∞B 1 n⋅Φn(x); g (x)=n = 1∞B 2 n⋅Φn(x).                             (5.2.24)

Egalităţile (5.2.24) se înmulţesc cu   m (x).dx  şi se integrează:

0lf (x)⋅Φm(x)⋅dx=n = 1∞B 1 n⋅0lΦn (x)⋅Φm(x)⋅dx=B 1 m⋅0lΦn (x)⋅Φm(x)⋅dx=B 1 m⋅l2,

de unde: B 1 n=2l 0lf (x)⋅Φn(x)⋅dx şi analog: B 2 n=2l 0lg (x)⋅Φn(x)⋅dx, (n = 1, 2, . . .),  (5.2.25)

Din relaţiile (5.2.8, 23 şi 24) rezultă:

f (x)=ϕ (x,0)=n = 1∞ϕ o n⋅Φn (x)⋅sinθn=n = 1∞B 1 n⋅Φn (x)g (x)= ∂ϕ∂ t| t = 0=n = 1∞ϕ o n⋅Φn (x)⋅pn⋅cosθn=n = 1∞B 2 n⋅Φn (x)                         (5.2.26)

din identificare se obţine:   o n . sin n = B1 n ;      o n  . pn . cos n = B2 n ;

deci:   ϕo n2=B 1 n2+B 2 n2  pn2;      tg n = pn . B1 n / B2 n .                                                              (5.2.27)

5.2.2. vibraŢia forŢatĂ

Momentul perturbator specific (pe unitatea de lungime) se consideră de forma:

M t o (x,t) = M t o (x).sin  t.                                                            (5.2.28)

Ecuaţia (5.2.5) devine:     ∂2ϕ∂ x2−JG Ip ∂2ϕ∂ t2=−Mt o(x)G Ip sinω t,                                   (5.2.29)

Pentru răspunsul staţionar al sistemului se caută soluţie de forma:

o (x,t) =  o (x).sin  t,                                                                 (5.2.30)

care trebuie să satisfacă (5.2.29) şi condiţiile la limită.

Ecuaţia (5.2.29) devine:   d2Φo∂ x2+JG Ip ω2 Φo=−Mt o(x)G Ip sinω t,                              (5.2.31)

Pentru ca  o (x,t)  să satisfaca şi condiţiile la limită, este suficient ca amplitudinile   o (x)  să fie exprimate printr-o combinaţie liniară de funcţii proprii: Φo(x)=n = 1∞C n⋅Φn(x).          (5.2.32)

Din (5.2.12) deducem:  JG Ip=αn2pn2,  iar din (5.2.11):  d2Φnd x2=−αn2 Φn.                    (5.2.33)

Cu substituţia (5.2.32), ecuaţia (5.2.31) se scrie:

n = 1∞C n⋅d2Φnd x2+JG Ip ω2n = 1∞C n⋅Φn =−Mt o(x)G Ip;

ecuaţie care – având în vedere (5.2.33) – devine:

n = 1∞ω2pn2−1⋅αn2⋅C n⋅Φn =−Mt o(x)G Ip;                                            (5.2.34)

această relaţie se înmulţeste cu   n (x).dx  şi se integrează, ţinând cont de (5.2.21):

ω2pn2−1⋅αn2⋅C n⋅l2 =−0lMt o(x)G Ip Φn(x)⋅dx; C n=2l⋅αn2⋅11−ω2pn2⋅0lMt o(x)G Ip Φn(x)⋅dx.

(5.2.35)

Se observă că dacă    pn  atunci  Cn   , producându-se rezonanţa.

5.3. VIBRAŢIILE LONGITUDINALE ALE BARELOR DREPTE

Echilibrul dinamic al tronsonului dx din bară (fig. 5.3.1):

Fig. 5.3.1

N+∂ N∂ x dx−N+Fo(x,t)⋅dx−dFi=0.      (5.3.1)

Se exprimă efortul N şi forţa de inerţie pe unitatea de lungime (∂Fi∂ x) în funcţie de deplasarea longitudinală u(x,t):              N = A = A E  = E A ∂ u∂ x;            ∂Fi∂ x=ρ A⋅1⋅∂2u∂ t2.                                    (5.3.2)

Ecuaţiile de mişcare şi condiţiile la limită sunt analoage celor stabilite pentru vibraţiile de răsucire, astfel încât rezultatele de mai sus se pot extinde şi la vibraţiile longitudinale, făcând corespondenţele:

  u(x,t);  G Ip  E A;  J   A, ( = densitatea volumică); Mt  N; Mt o(x,t) Fo (x,t).  (5.3.3)

6. VIBRAŢII NELINIARE

În continuare vom părăsi vibraţiile liniare pentru a le aborda pe cele neliniare, iar - mai departe - vibraţiile aleatoare.

Această acţiune este firească, teoria liniară fiind dezvoltată invers proporţional cu aria de cuprindere a domeniului liniar, ce este inclus în cel neliniar şi sunt cuprinse ambele în domeniul stocastic. O butadă spune că: a te ocupa de domeniul liniar este echivalent cu a căuta – noaptea -portofelul pierdut, sub un felinar (pentru că acolo este lumină mai multă).

6.1. AUTOVIBRATII

În procesul de aşchiere a metalelor apar uneori vibraţii în absenţa forţelor periodice exterioare. Astfel, se observă că în timpul prelucrării unor piese echilibrate, pe o maşină-unealtă de precizie şi în stare perfectă de funcţionare, în lipsa oricărei forţe perturbatoare ce s-ar putea transmite prin fundaţie, se produc vibraţii - care influenţează precizia şi productivitatea procesului de prelu-crare. Forţa perturbatoare, care este cauza acestor vibraţii, dispare o dată cu mişcarea oscilatorie, ceea ce constituie deosebirea principală a acestor vibraţii faţă de cele forţate. De aici s-a dedus că forţa variabilă care întreţine mişcarea este creată şi dirijată însăşi de mişcare. Acestor oscilaţii li s-a dat denumirea de autovibraţii.

Cauza acestor autovibraţii se consideră a fi frecarea variabilă dintre suprafeţele de degajare şi de aşezare ale cuţitului cu suprafaţa aşchiei, respectiv cu suprafaţa piesei prelucrate.

Pentru studierea fenomenului se utilizează modelul

din figura 6.1.1: pe o bandă B întinsă pe două roţi de curea, având viteza vo, este aşezată o greutate, legată de două arcuri.

Fig. 6.1.1

Forţa de frecare T dintre greutate şi bandă se arată în figura 6.1.2. Arcul stâng fiind întins, iar cel drept com-primat, forţa elastică rezultantă Fe are sensul din figura 6.1.2.

Experienţa a arătat că forţa de frecare T variază cu

viteza alunecării între corpuri, după o curbă cu

minim (fig. 6.1.3), ceea ce infirmă legea lui Coulomb. Ta este forţa de frecare la repaus (aderenţă); la stânga minimului derivata

Fig. 6.1.2

T’ = dT/dv este negativă, iar la dreapta – pozitivă.

Aşezând greutatea pe mijlocul benzii, în primul moment se produce deplasarea spre dreapta (fig. 6.1.4 a): Fe creşte; dx/dt scade; viteza alunecării greutăţii pe bandă  v = vo = dx/dt  creşte de la zero (pentru că în primul moment dx/dt = vo); T(v) scade până când  Fe = T, apoi  Fe > T  şi se produce deplasarea spre stânga (fig. 6.1.4 b): v=vO+dxdt creşte de la vo; T(v) depăşeşte minimul şi creşte; Fe scade pană la Fe = T,  apoi T > Fe  şi ciclul se reia.

Se observă că în acest caz frecarea nu frânează mişcarea, ci provoacă şi menţine mişcarea oscilatorie.

Ecuaţia mişcării oscilatorii a greutăţii este de forma:

m x+c x+k x=T(vO−dxdt) (6.1.1)

Fig. 6.1.3

Descompunem membrul drept în serie Taylor (presupu-nând că x<vO):

T(vO−d xd t)≈T(vO)−d xd t⋅T'(vO);                  (6.1.2)

astfel ecuaţia neliniară (6.1.1) se liniarizează:

m x+[c+T'(vO)] x+k x=T(vO).                     (6.1.3)

Se face schimbarea de variabilă:

Fig. 6.1.4

x = x1 + T(v0) / k ,

(6.1.4)

ecuaţia (6.1.3) devenind:

x1+c+T'(vO)m x1+km x1=0.

(6.1.5)

Poziţia x1 = 0, ce corespun-de lui  x = T(v0) / k  este poziţie de echilibru, deoarece - aşa cum rezultă din ecuaţia (6.1.5) - aşezând masa m în această poziţie cu viteza x=x1=0, rezultă că şi acceleraţia x=x1=0; mişcarea oscilatorie se face în jurul acestei poziţii (fig. 6.1.5).

Se fac notatiile cunosute:

Fig. 6.1.5

c+T'(vO)m=2 n ; km =p2;         (6.1.6)

- daca  n  p  mişcarea este aperiodică;

- dacă  n < p  (amortizare subcritică), se notează  p12 = p 2 –n2  şi soluţia ecuaţiei (6.1.5) este

x1 = A . e - n t .sin (p1t+ ); rezultă că mişcarea greutăţii G este armonică şi poate fi:

- cu amortizare pozitivă, când  n > 0 ;

- cu amortizare negativă n  0 (care este cazul interesant), adică: n=c+T'(vO)2 m≤0, deci:

c + T’(v0 )  0.                      (6.1.7)

Termenul T’(v0 ) reprezintă panta tangen-tei la curba de variaţie a forţei de frecare în funcţie de viteză. În cazul mişcării oscilatorii, această pantă trebuie să fie negativă, adică curba T(v) să fie descrescătoare, pentru a se realiza n = 0. Pentru a rezulta o mişcare oscilatorie neamortizată este deci necesar ca panta curbei descrescătoare T(v) să fie suficient de mare, pentru a verifica egalitatea (6.1.7) la viteze v0  mici.

Pentru a nu apare autovibraţii, deşi T’(v0 ) < 0, trebuie ca  n > 0, adică: c >T’(v0 ); (6.1.8)

dar  T =  N =  .m .g, deci  T’ = m .g . ’, iar (6.1.8) ia forma:  c > m .g’ (v0 ),              (6.1.9)

din care deducem că pentru a preântâmpina apariţia autovibratiilor:

Fig. 6.1.6

- coeficientul de amortizare c trebuie să fie cât mai mare;

- masa m - cât mai mică posibil.

Din compararea elementelor modelului cu cele reale, se constată următoarea analogie (fig. 6.1.6): greutatea G  cuţitul 1, banda B  aşchia 2 care alunecă pe faţa de degajare a cuţitului; oscilaţiile se produc în planul orizontal.

Frecarea se poate produce şi între suprafaţa de aşezare şi suprafaţa piesei, în care caz oscilaţia are loc într-un plan vertical.