9. ANALOGIA ÎNTRE SISTEMUL VIBRANT ŞI CIRCUITUL ELECTRIC OSCILANT

Se consideră un circuit electric (R, L, C) care conţine - în serie - un generator de curent alternativ cu tensiunea electromotoare e(t), un condensator de capacitate C, o inductanţă având

inductivitatea L şi un rezistor de rezistenţă R

(fig. 9.1).

Fig. 9.1

Dacă curentul are intensitatea i(t), iar sarcina electrică a condensatorului este q(t), există relaţia:    i=d qd t=q,

sau:    q=0ti(t)⋅d t.                                    (9.1)

Căderile de tensiune pe rezistor, inductanţă şi condensator, sunt – respectiv:

R i=R q ; L⋅d idt=L q ; qC          (9.2)

Legea a II-a a lui Khirchoff spune că tensiunea la bornele generatorului este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune pe C, R şi L:

L q+R q+qC=e(t).                                                     (9.3)

Această ecuaţie diferenţială este de forma:  m ·x+ c ·x+ k ·x = f ( t ),                           (9.4)

ceea ce înseamnă că circuitul electric este analog sistemului mecanic

din figura 9.2, sau cu sistemul din figura 9.3. a cărui mişcare este descrisă de ecuaţia:

Fig. 9.2

J ·ϕ+cϕ+k · = M ( t ). (9.5)

Fig. 9.3

Din compararea ecuaţiei (9.3) cu ecuaţiile (9.4 şi 5) se pot stabili corespon-denţe între mărimile mecanice ale vibraţiilor de translaţie sau torsionale şi mărimile oscilaţiilor electrice (tabelul 9.1).

Tabelul 9.1

ANALOGIA ÎNTRE SISTEMUL VIBRANT ŞI CIRCUITUL ELECTRIC OSCILANT

| Nr. crt. | Sistem mecanic în translaţie |  | Sistem mecanic în torsiune |  | Circuit electric oscilant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametrul | Simbol | Parametrul | Simbol | Parametrul | Simbol |
| 1 | Masa | m | Momentul de inerţie | J | Inductivitatea | L |
| 2 | Coficientul rezistenţei vâscoase | c | Coficientul rezistenţei vâscoase | c | Rezistenţa | R |
| 3 | Constanta elastică | k | Constanta elastică | k | Inversul capacităţii | 1 / C |
| 4 | Deplasarea liniară | x | Deplasarea unghiulară |  | Sarcina electrică | q |
| 5 | Viteza liniară | v=dx/dt | Viteza unghiulară | =d/dt | Curentul | i= dq/dt |
| 6 | Forţa elastică | k x | Momentul elastic | k  | Căderea de tensiune pe condensator | 1C q |
| 7 | Forţa de inerţie | mx | Momentul forţelor de inerţie | Jϕ | Căderea de tensiune pe inductanţa | Ldidt |
| 8 | Forţa vâscoasă | cx | Momentul rezistenţei vâscoase | cϕ | Căderea de tensiune pe rezistenţa | R i |
| 9 | Energia potenţială | 12 k x2 | Energia potenţială | 12 k ϕ2 | Energia electrică | 12 C q2 |
| 10 | Energia cinetică | 12 m v2 | Energia cinetică | 12 J ω2 | Energia magnetică | 12 L i2 |
| 11 | Pulsaţia | p=km | Pulsaţia | p=kJ | Pulsaţia | p=1C L |
| 12 | Perioada | T = 2 / p | Perioada | T = 2 / p | Perioada | T = 2 / p |
| 13 | Forţa perturbatoare | F | Momentul perturbator | M | Tensiunea electromotoare | e |

10. NORME DE PROTECTIA MUNCII

Limita maximă admisibilă pentru zgomot la locurile de muncă obişnuite, care necesită o concentrare redusă a atenţiei, este de 90 dB, nivel acustic echivalent continuu pe săptămână (acesta fiind nivelul acustic al unui zgomot constant şi care, acţionând continuu pe toată durata săptămanii de lucru, are un efect auditiv similar cu efectul zgomotului real). Măsurarea nivelului acustic al zgomotului se face cu un aparat numit sonometru.

La proiectarea maşinilor-unelte şi utilajelor se vor lua măsuri de reducere a nivelului de zgomot:

a) înlocuirea operaţiei cu şocuri prin operaţii fără şocuri;

b) înlocuirea mişcărilor rectilinii cu mişcări de rotaţie;

c) amortizarea vibraţiilor subansamblurilor prin căptuşirea lor cu materiale care au frecare internă mare (cauciuc, plută, bitum, pâslă, carton asfaltat, azbest, mase plastice, etc.);

d) micşorarea suprafeţelor metalice mari (carcase, capace), care radiază zgomot, prin:

- acoperirea suprafeţelor cu materiale fonoizolante sau crearea unor spaţii speciale care să fie umplute cu materiale amortizoare de vibraţii;

- intercalarea de legături elastice (arcuri, garnituri din materiale elastice, etc.) între suprafeţele metalice şi sursele de zgomot şi vibraţii ale maşinilor şi utilajelor.

e) înlocuirea pieselor metalice cu piese din mase plastice sau alte materiale insonore, eventual combinarea lor alternativă;

f) echilibrarea (statică şi dinamică) a părţilor în rotaţie, în vederea diminuării la maximum a forţelor dinamice care provoacă vibraţii;

g) folosirea toleranţelor minime la montaj, în scopul reducerii jocurilor;

h) dacă zgomotul predominant se datoreşte rulmenţilor, se vor lua măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot produs de aceştia;

i) micşorarea vitezei jeturilor de aer (sau gaze) la ventilatoare, ejectoare, suflante, etc.;

j) acoperiri cu carcase fonoizolante şi fonoabsorbante, în întregime sau parţial.

Dacă aplicarea prevederilor de mai sus nu este posibilă sau nu conduce la atenuarea zgomotului în limitele admise, se vor lua următoarele măsuri:

- carcasarea în întregime a maşinii sau utilajului pe întreaga suprafaţă; în exteriorul carcasei se vor afla numai organele de acţionare şi aparatele de măsură;

- căptuşirea cu materiale fonoabsorbante a orificiilor de trecere a organelor de acţionare şi a cablurilor de conexiune;

- prevederea de atenuatoare de zgomot speciale la maşinile şi utilajele care produc zgomote de natură aerodinamică (ventilatoare, suflante, utilaje şi maşini pneumatice, ejectoare, motoare cu ardere internă, etc.);

- montarea maşinilor şi utilajelor astfel încât vibraţiile produse să nu se propage în încăperile alăturate (izolarea împotriva transmiterii vibraţiilor se va realiza numai pe baza unui calcul - vezi [4]).

BIBLIOGRAFIE

[1] G. Bălan Contribuţii la studiul stabilităţii neliniare şi stocastice a proceselor de aşchiere la danturare, strunjire şi frezare, Teză de doctorat, Institutul Politehnic Iaşi, 1981

[2] J. Bendat, I. Piersol Primenenia corelaţionovo i spectralnovo analiza, Moskva Mir, 1983

[3] L. Boleanţu, I. Dobre Aplicaţii ale mecanicii solidului deformabil în construcţia de maşini, Ed. Facla, 1978

[4] Gh. Buzdugan Izolarea antivibratorie a maşinilor, E.A., 1980

[5] Gh. Buzdugan, L. Fetcu, M. Radeş Vibraţiile sistemelor mecanice, E.A., 1975

[6] Gh. Buzdugan, L. Fetcu, M. Radeş Vibraţii mecanice, E.T., Ediţia I-a 1979, Ediţia a II-a 1982

[7] I. Constantinescu, D. Golumbovici, C. Militaru Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice, Ed.Tehnică, 1980

[8] A. Darabont, I. Iorga, M. Ciodaru Măsurarea zgomotului şi vibraţiilor în tehnică, E.T., 1984

[9] A. Darabont, D.Văiteanu Combaterea poluării sonore şi a vibraţiilor, E.T., 1975

[10] M.Gafiţeanu,V. Merticaru,V. Focşa, L. Biborosch Vibraţii şi zgomote, Ed. Junimea, Iaşi, 1980

[11] C. Harris, Ch. Crede Şocuri şi vibraţii, 3 volume, E.T., 1969

[12] D. Mangeron, N. Irimiciuc Mecanica rigidelor cu aplicaţii în inginerie. Volumul III, Mecanica vibraţiilor sistemelor de rigide, E.T., 1981

[13] V. Moraru, C. Ispas, S. Rusu Vibraţiile şi stabilitatea maşinilor unelte, E.T., 1982

[14] Gh. Silaş Mecanică.Vibraţii mecanice, E.D.P., 1968

[15] T. Sireteanu, O. Gundisch, S. Părăian Vibraţiile aleatoare ale automobilelor, Ed.Tehnică, 1981

[16] R.F. Steidel jr. An introduction to mechanical vibrations,  John Wiley & Sons, 1979

[17] V.A. Svetliţkii Sluciainîe kolebania mehaniceskih sistem, Moskva, Maşinostroenie, 1976

[18] M.Tiron Prelucrarea statistică şi informaţională a datelor de măsurare, Ed.Tehnică, 1980

[19] Mecanică şi vibraţii - lucrări de laborator, Universitatea din Galaţi, 1983

[20] Norme republicane de protecţia muncii, Ministerul muncii, Ministerul sănătăţii, 1975

[21] STAS 10854-82 Şocuri şi vibraţii. Terminologie