Autovibraţii

Consideraţii teoretice

În procesul de aşchiere al metalelor apar uneori vibraţii în absenţa forţelor periodice exterioare. Astfel, se observă că în timpul prelucrării unor piese echilibrate, pe o maşină unealtă de precizie şi în stare perfectă de funcţionare, în lipsa oricărei forţe perturbatoare ce s-ar putea transmite prin sol, se produc vibraţii - care influenţează precizia şi productivitatea procesului de prelucrare.

Forţa perturbatoare, care este cauza acestor vibraţii, dispare odată cu mişcarea oscilatorie, ceea ce constituie deosebirea principală a acestor vibraţii faţă de cele forţate. De aici s-a dedus că forţa variabilă care întreţine mişcarea este creată şi dirijată însăşi de mişcare. Acestor oscilaţii li s-au dat denumirea de autooscilaţii sau autovibraţii.

Cauza acestor vibraţii se consideră a fi frecarea variabilă între suprafaţele de degajare şi de aşezare ale cuţitului, cu suprafaţa aşchiei sau, respectiv, suprafaţa piesei lucrate.

Pentru studierea acestui fenomen, se utilizează mo-

delul din figura 1. Pe o bandă B, întinsă pe două roţi de curea, având viteza vo , este aşezată o greutate G, menţinută de doua arcuri.

Fig. 1

Variaţia forţei de frecare între greutate şi bandă, în funcţie de viteza relativă a greutăţii faţă de bandă, are alura din figura 2.

Când greutatea se aşează pe banda în mişcare cu viteza vo , în primele momente este antrenată în deplasare

spre dreapta (fig. 3a); în această situaţie forţa elastică Fe

creşte în mărime, ca urmare viteza absolută a greutăţii (dx/dt)

Fig. 2

scade, dar viteza alunecării greutăţii pe bandă   (v = vo -

- dx/dt), creşte şi, din figura 2, se vede că forţa de frecare F

scade, până când se echilibrează cu Fe (adică: F = Fe), apoi

Fe devine mai mare ca F şi provoacă deplasarea spre  stân-

ga. În această deplasare (fig. 3b):  v = vo - dx/dt  creşte, F(v)

depăşeşte minimul şi creşte şi ea, iar Fe scade până când

Fe=F, apoi F > Fe şi greutatea se deplasează spre dreapta,

ciclul reluându-se.

Se observă că în acest caz, frecarea nu frânează

mişcarea, ci provoacă şi menţine mişcarea oscilatorie.

Fig. 3

Ecuaţia mişcării oscilatorii, a greutăţii este:

(1)

Cum, evident, x << vo se efectuează descompunerea în serie Taylor:      F (vo) - d xd t. F’ (vo).                       (2)

Astfel, ecuaţia neliniară (1) se liniarizează: .          (3)

Cu schimbare de variabilă:    x = x1 + F (vo) / k,                                                                 (4)

ecuaţia (3) devine:     m ·x1+ c+F'(vo)m·x1+ km· x1 = 0.                                                              (5)

Notăm:   c+F'(vo)m = 2 n ;      km= p2                                                                               (6)

şi considerând cazul  n < p , soluţia ecuaţiei (5) este:  x1 = A ·e - n · t ·sin( p1 · t +  ),                    (7)

în care:   p12= p 2 - n 2.                                                                                                                     (8)

Rezultă că mişcarea greutăţii G este armonică şi ar putea fi cu amortizare negativă dacă:

c + F’ (vo) < 0.                                                                      (9)

Pentru îndeplinirea condiţiei (9), curba F(v) trebuie să fie descrescătoare.

Realizarea unei mişcări armonice, neamortizate (n = 0) implică pentru curba descrescătoare F(v) pante suficient de mari.

Pentru a nu apare autovibraţii, deşi  F’ (vo) < 0,  trebuie ca:    c > F’ (vo);                     (10)

dar:   F =  m g,  deci  F’ = m g ’,                                                                                              (11)

expresie cu care inegalitatea (10) devine:    c > m g  ’ (vo),                                                      (12)

din care rezultă că pentru a preântâmpina apariţia autovibraţiilor trebuie ca:

- c să fie cât mai mare;

- masa m sa fie cât mai mică.

Din compararea elementelor modelului cele reale (ale procesului de aşchiere), se constată

următoarea analogie (fig. 4):

- greutatea G este analogă cuţitului 1;

- banda B este analogă aşchiei 2, care alunecă pe faţa de degajare a cuţitului.

Oscilaţiile se produc, în planul orizontal al vârfului cuţitului.

Descrierea standului (fig. 5)

Standul este compus dintr-un cadru metalic (1), motorul electric (2), transmisia cu curea şi roţi egale (3), corpul de masă m (4), cureaua (5), arcul (6) şi autotransformatorul (7) - utilizat pentru varierea turaţiei motorului electric.

Modul de lucru

- Se conectează motorul electric la auto-transformator şi acesta la reţea.

- Se creşte turaţia motorului electric (deci şi viteza benzii 5) până ce vibraţiile corpului (4), au amplitudinea maximă.

- Cu stroboscopul se determină frec-venţa vibraţiilor şi se calculează valoarea experimentală a pulsaţiei:   pe = 2 f .

- Se determină valoarea teoretică a pulsaţiei: pt=km, în care k este constanta elastică a arcului, iar m - masa corpului (4); constanta k se calculează cu formula:  k = m g /  l, unde  l  este alungirea arcului provocată de atârnarea masei m.

Se fac mai multe determinări, utilizând mase diferite, pentru a se calcula pe  k , pt  şi  pe (ca medii aritmetice).

- Se stabilesc cauzele erorilor.