VIBRAŢIA RELATIVĂ SCULĂ - PIESĂ LA STRUNJIRE

Vibraţia la strunjire se produce conform schemei din figura l (aşchierea undă pe undă) şi se numeşte trepidaţie.

Pentru studierea experimentală a fenomenului am executat o strunjire de pătrundere a unei flanşe (fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2

Pe suprafaţa cilindrică a flanşei se poate observa unda vibraţiei şi înregistra cu o combinaţie de două aparate (fig. 3):

- masa rotativă gradată a microscopului universal;

- ortotestul (precizie: 1/m).

Diagrama obţinută are (aproximativ) forma din figura 4, vibraţia rezultând din compunerea

Fig. 3 Fig. 4

vibraţiilor relative între sculă şi piesă, pe axele y şi z:

y = yo  sin  t;             z = vo  t + zo  sin ( t + ).                                (1)

Ecuaţiile (1) cuprind vibraţiile cuţitului pe direcţiile y şi z (observate experimental).

Vom identifica parametrii celor două vibraţii din (1), dispunând de diagrama din figura 4.

La timpul  t1  = 0  se obţine punctul P1:   y1  = 0;    z1  = zo  sin .                                     (2)

Pentru   t2  =  / 2, adică  t2=T/4, rezultă P2:   y2  = yo;    z2  = vo T/4 + zo  sin ( /2 +  ).

Dar, din figura 4:  z2  = z1  + a / 2;  deci:  vo  T / 4 + zo  cos  = zo  sin  + a / 2.                         (3)

Pentru   t3  =  ,  t3  = T / 2  se obţine punctul P3:

y3  = 0;           z3  = vo  T / 2 + zo  sin (  +  ) = z1  + a ;

din ultima  egalitate, ţinând cont  de  (2), rezultă:

vo  T / 2 - zo  sin  = zo  sin  + a    zo  sin  = vo  T / 4 - a / 2.                           (4)

Pentru  t4  = 3 / 2,  t4  =3 T / 4    P4:  y4  = - yo ;     z4  = vo  T / 4 + zo  sin (  / 2 +  );

de unde:     vo  3T / 4 - zo  cos  = zo  sin  + a + b / 2.                                                                  (5)

Pentru  t5  = 2,  t5  = T    P5 :     y5  = 0;      z5  = vo  T + zo  sin  = z1  + a + b,

deci:    vo T + zo  sin  = zo  sin  + a + b;       vo  T = a + b.                                                        (6)

Utilizăm relaţia (4) în (3):

vo  T / 4 + zo  cos  = ( vo  T / 4 - a / 2 ) + a / 2;        zo  cos  = 0.                                  (7)

În ecuaţia (5) folosim (4) şi ţinem cont de (7):

vo  3T / 4 - zo  cos  = ( vo  T / 4 - a / 2 ) + a + b / 2;      vo  T / 2 = ( a + b ) / 2,

relaţie ce verifică (6).

Cum  zo  0, din (7) deducem cos  = 0, adică   =  / 2.                                                  (8)

Ecuaţia (4) devine:  zo  = vo  T / 4 - a / 2   şi  ţinem cont de  (6):

zo  = ( vo  / 4 ) ( a + b ) / vo   - a / 2;      zo  = ( b - a ) / 4.                                            (9)

Frecvenţa:  f = 1 / T, unde  T =  ( a + b ) / vo.

Pulsaţia:   = 2   f.

Traiectoria vârfului cuţitului de strung (faţă de un sistem de axe legat de port-cuţit):

y = yo  sin  t ;        z = zo  cos t       y2 / yo2 + z2 / zo2  = 1,

deci vârful cuţitului descrie o elipsă, cu axele nerotite.