IDENTIFICAREA UNUI SISTEM ELASTIC CU UN GRAD DE LIBERTATE

În lucrare se prezintă o metodă prin care se determină parametrii m, c şi k ai unui sistem

elastic  cu un grad de libertate (fig. l), studiindu-i vibraţia forţată

produsă de o excitaţie cu forţă armonică: F ( t ) = Fo sin  t. (1) Fig. 1

Se ştie că ecuatia mişcării masei m este:

m ·x+ c ·x+ k ·x = F0 · sin  t,	                       (2)

cu soluţia staţionară (după perioada tranzitorie):

x ( t ) = A · sin (  · t -  ),                                  (3)

unde:           A=Fok(1− η2)2+(2 ζ η)2

(4)

 = arc cos 1− η2(1− η2)2+(2 ζ η)2,

în care: p 2 = k / m ;  = c2 k m;  =  / p. (5)

Fig. 2

Graficul  A = A (  ), pentru    = const.  are alura din fig. 2, maximul fiind atins pentru:

 r =  ,                            (6)

având valoarea:  A r=Fok2 ζ1− ζ2.                               (7)

Cum - practic -   << 1, din (6) rezultă ( 2  0):

r = r / p  1    r  p = 2 fr ,                 (8)

adică pulsaţia de rezonanţă coincide cu pulsaţia proprie  a sistemului elastic.

Punctele de ordonate Ar2=0,707 Ar, numite puncte de semiputere (vezi explicaţia în [Gh. Buzdugan, ş. a. Vibraţii mecanice, E. D. P., 1982], pag. 39) se găsesc din condiţia:

Ar2=A → Fok2 2 1−ζ2=Fok(1− η2)2+(2 ζ η)2,

rezultând:   η1 , 22=1−2 ζ2∓2 ζ1−ζ2, iar în cazul unei amortizări mici  ( 2  0):

η1 , 2=ω1 , 2p≃1∓2 ζ,    deci:     12  p2(1 - 2  );         22  p2(1 + 2  ).                  (9)

Din (9) se deduce că:     ζ=ω22−ω122(ω22+ω12)=ω22−ω124p2=f22−f124fr2.                                      (10)

Dacă sistemului din figura l i se adaugă o masă suplimentară  m , noul sistem va avea pulsaţia proprie:    ps=km+Δm.                                                                                               (11)

Din (5) şi (11) se obţine:   k = m p2 = (m +  m) ps2,                                                       (12’)

de unde:   m=Δ mpps2−1=Δ mfrfs r2−1,                                                                                        (12)

în care  fsr este frecvenţa de rezonanţă a sistemului cu masa suplimentară şi se determină dintr-o altă curbă  A = A (  ), ridicată pentru acest nou sistem.

În fine:        k = 4  2 fr2 m ;          c=2 ζk m. 	                                                      (13)

IDENTIFICAREA (ÎN “SIMULINK”) A UNUI SISTEM ELASTIC

SIMULINK este acronimul pentru cuvintele simulation şi link (legătură). Acest termen face trimitere la “simulare”, adică reproducerea artificială a ce se întamplă, sau s-ar putea întâmpla, în lumea reală. SIMULINK este un toolbox în MATLAB.

Considerăm un sistem elastic cu un grad de libertate (fig. 1) care vibrează sub influenţa

forţei excitatoare   F (t) = FO  sin  t, conform ecuaţiei:

m y+c y+k y=F (1)

Fig. 1

Ecuaţia (1) se poate scrie:    y=Fm−cm y−km y,               (2)

care se poate prezenta ca în diagrama bloc din figura 2, în care

f = F / m = fO sin  t.

Considerăm:  m = 1,5;   FO =3;   p =  r =5;    = 0,01,   (3)

cu care  calculăm:   fO = 3 / 1,5 = 2;   p2 = k / m  k = 37,5;       (4)

din [1], relaţia (3.2.24) este:   Ar / xst = Ar / (Fo / k) = 1/ (2),

de unde  Ar = Fo / (2 k)   Ar =4;   ζ=c2 k m  c = 0,15.     (5)

# La acest sistem curba de rezonanţă are expresia analitică ([1], rel. (3.2.5)):

f

y

y

y

c/m

k/m

# Fig. 2

A=Fo(k−m ω2)2+c2ω2=3(37,5−1,5 ω2)2+0,0225 ω2cu reprezentarea grafică din figura 3.

Fig. 3

Principalele puncte ale graficului au coordo-natele din tabelul1.

Schema SIMULINK corespunzătoare diagramei bloc se prezintă în figura 4. Pentru implementarea acestei scheme procedam astfel:

La promptul MATLAB tastăm >>simulink – En – Files – New – Model – Se deschide fereastra “Untitled”- În fereastra din stânga “...Library…” clic pe “Simulink”, apoi (mai jos) pe “Math”- Din semi-fereastra din dreapta se trage blocul “Sum”- Se deschide o casetă: în câmpul “Icon shape” se alege “rectangular”, iar în “List of signs” tastăm“+--“ -  OK –

Tabelul 1

| Clic(în stânga) pe “Continuous”- Se trag succesiv doua blocuri “Integrator” - Dacă cele 3 blocuri nu sunt aliniate, se trag (cu  | 0 |  r =5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | xst = Fo / k = 3 / 37,5 = 0,08 | Ar =4 | 0 |

Fig. 4

butonul stâng) în poziţia corectă - Din  “Math” se trag pe rând multiplicatorii “Gain 1” şi “Gain 2”- Rotirea blocurilor: selectare – clic dreapta - Format … , sau  butonul FORMAT … - Se notează coeficientul: selectare “Gain”-En -…; Scrierea unei etichete: Dublu clic stânga la poziţia dorită - Se tastează textul – Clic în altă parte. Se poate muta în altă poziţie, cu butonul stâng. Ştergerea unei etichete: Clic în ea – Se şterge textul - Clic în altă parte; se poziţionează mausul la ieşirea (>) din “Sum” şi se apasă butonul stâng: promptul devine o cruce; menţinând butonul apăsat se mişcă mausul spre dreapta, până la atingerea intrării (>) în primul “Integrator”; dacă operaţia s-a facut corect, parantezele unghiulare dispar şi dreapta se transformă în săgeată - Analog se leagă cele două integratoare – În “Library” clic pe “Sources”- Se trage “Sine Wave” (generatorul de semnale sinusoidale) şi “Scope” (osciloscopul) – Se plasează promptul la mijlocul unei linii şi se apasă tasta Ctrl: promptul devine o cruce; se mişcă mausul în jos şi apoi la stânga (astfel s-a introdus un punct de legătura) – Se traseaza o orizontala până la intrarea In “Gain 1”, iar de la ieşirea lui (cu tasta Ctrl apăsată) se trasează o orizontala ce depaşeşte puţin blocul “Sum” şi apoi o verticală în sus; se selectează ultima linie şi, cu clic stânga pe capatul ei, se trasează o orizontală până la“Sum” – Dacă dreptele nu sunt perpendiculare, se face clic stânga în colţul ce trebuie modificat, promptul devine un cerc; se mişcă mausul până ce colţul devine drept – Analog se conectează blocul “Gain 2” - Se trasează orizontala de la “+” din “Sum”.

SIMULAREA

Teoretic, pentru o intrare sinusoidală în sistem, ieşirea este la fel. Schema din figura 4 dă însă la ieşire un semnal a cărui amplitudine – în faza tranzitorie – variază. Pentru a se măsura amplitudinea ieşirii, ea trebuie să se stabilizeze, fapt ce se petrece după un timp; ca urmare, se vor da comenzile: Simulation – Simulation parameters – Solver – Stop time (150).

Dublu clic pe “Sine Wave” – Se fixează amplitudinea  A = fO = 2  şi frecvenţa (= pulsaţia)  =0,01 rad/s – OK – Clic pe penultimul buton (“Start simulation”) sau Ctrl + T - Dublu clic pe “Scope” – Se ajustează corespunzător scările axelor (clic pe butoanele 2, 3, 4 din bara de sus), obţinându-se ieşirea din sistem: axa verticală este centrată pe zero şi variază între +A şi –A – Se măsoară amplitudinea A1 (corespunzătoare lui 1). Pentru o măsurare mai exactă, se apasă primul buton din stânga (Zoom) şi se face clic pe figură; apoi, cu butonul stâng apăsat, se selectează un careu în domeniul vârfurilor stabilizate ale amplitudinii; această operaţie se poate repeta. Putem reveni la imaginea iniţiala cu clic pe al 4-lea buton (Autoscale) – Se minimizează “Scope” – Se repetă operaţiile începând cu fixarea pulsaţiei , cu scopul de a obţine curba de rezonanţă (ce are alura din figura 3); rezultatele sunt cele din tabelul 2.

Tabelul 2

|  | 0,01 | 0,05 | 1 | 3 | 4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,94 | 4,9485 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,075 | 0,08 | 0,083 | 0,125 | 0,218 | 0,518 | 0,965 | 1,73 | 2,45 | 2,66 |

|  | 4,95 | 5 | 5.03 | 5.045 | 5,0485 | 5,05 | 6 | 10 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2,69 | 3,76 | 3,2 | 2,76 | 2,66 | 2,622 | 0,175 | 0,025 | 0,0008 | 0,0002 |

IDENTIFICAREA ([1], pag. 25)

Vom determina parametrii (m, c, k) ai sistemului elastic din figura 1, având posibilitatea să-i ridicăm experimental (în SIMULINK) curba de rezonanţa.

În tabelul 2:

- se verifică faptul că maximul lui  A ( )  este atins pentru   =  r = p =5, de mărime

Ar = 3,76   Ar  din (5);

- se observă că “punctele de semiputere”, având ordonatele  0,707.Ar =2,658, corespund la

pulsaţiile    1 = 4,9485  şi   2 = 5,0485, cu care putem calcula:    =ω22−ω124 p2 = 0,01 , coincizând cu (3).

Adaugăm sistemului din figura 1 o masă suplimentară   m = 0,5; noul sistem elastic are masa m’ = m +  m =2  şi îi corespunde o schemă în SIMULINK analoagă celei din figura 4, singurele modificări fiind:   Gain 1’ = c / m’ = 0,075    şi    Gain 2’ = k / m’ = 18,75.

Pulsaţia proprie a noului sistem elastic este  ps =  r s =km '= 4,33 ,  valoare pe care o verificăm ridicându-i curba de rezonanţă (tabelul 3), procedând analog cu tabelul 2.

Tabelul 3

|  | 4,28 | 4,30 | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,34 | 4,35 | 4,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3,5 | 4,55 | 5,14 | 5,587 | 5,754 | 5,572 | 5,113 | 3,95 |

Cu relaţia (3.2.28) din [1] calculăm:       m=Δ mpps2−1=0,554,332−1=1,515

şi     k =  r2 m = 52 . 1,515 = 37,87;     c = 2  k m=2⋅0,01⋅37,87⋅1,515=0.15.

Ultimele trei rezultate fiind foarte apropiate, sau coincizând cu valorile din (3, 4, 5), deducem că identificarea a reuşit.

#### BIBLIOGRAFIE

1- G. Balan Mecanica vibraţiilor, Universitatea din Galaţi, 1988